Pressemitteilung Nr. 3/2012

Xenus EtherCAT-Servoregler in zweiachsiger Ausführung

Die Servoregler der XENUS Plus-Baureihe mit EtherCAT-Schnittstelle von Copley Controls (Vertrieb: MACCON GmbH) werden um eine zweiachsige Version ergänzt. Damit trägt Copley den Anforderungen nach kompakter Bauweise und geringeren Kosten pro Achse Rechnung.

Die XENUS Plus XE2 Servoregler sind hochwertige Servoregler für bürstenlose und DC-Motoren und werden bei 230Vac betrieben; die Ausgangsströme reichen bis 7Arms Dauer pro Achse, der Spitzenstrom beträgt 14Arms pro Achse. Als Geberschnittstellen werden digitaler (RS-422) und analoger (sinus/cosinus, 1Vss) Encoder, EnDat, BiSS, SSI, Panasonic, Tamagawa und Absolut A Encoder  unterstützt. Es stehen 20 frei programmierbare opto-isolierte und nicht-isolierte High-Speed digitale Eingänge und 7 digitale Ausgänge zur Verfügung.

High Speed Position Capture ist genauso möglich wie das positionsgetriggerte Setzen eines Ausgangs. Zwei analoge +/-10V Eingänge mit 14bit Auflösung können als analoger Sollwertpfad genutzt werden.

Den neuen Maschinenrichtlinien wird mit der optionalen Safe Torque Off (STO) Funktionalität Rechnung getragen. Diese ist im XENUS Plus nach SIL 3, Kategorie 4, Performance Level e zertifiziert.

Mit der CME2 Software steht ein leistungsfähiges Java-basiertes Tool zur Verfügung, das mit integrierten Hilfswerkzeugen wie einer Autotuning-Routine, einem Oszilloskop und weiteren Diagnose-Tools die Inbetriebnahme über die RS-232-Schnittstelle zum Kinderspiel macht.

Für eine präzise Regelung und hohe Leistungsdichte wird im XENUS XE2 auf FPGA Technologie gesetzt, wodurch ein kompakter (233 x 148 x 59 mm) und kostenoptimierter Aufbau in Multiachssystemen ermöglicht wird. Der XENUS XE2 ist ein EtherCAT-Slave, der das CANopen Protocol DSP-402 über EtherCAT (CoE) nutzt. Folgende Betriebsmodi werden unterstützt: Cyclic Synchronous Position-Velocity-Torque, Profile Position-Velocity-Torque, Interpolated Position Mode (PVT) und Homing.

Juni 2012,  Ansprechpartner: Volker Löffler

MACCON GmbH, Aschauer Str. 21, 81549 München

Tel. 089 / 65 12 20 - 21,   Telefax 089 / 65 52 17

e-Mail: v.loeffler@maccon.de